17 August Agenda – Chanelle

Ek het 'n probleem ervaar met my microcontroller. Baie van die goed wat ek wil bespreek sal dalk my strategie/ ontwerp besluite weggee met die ander Sumobot studente by.

Ek gebruik op die oomblik 'n STM32F411 Black Pill. Dit het perfek gewerk toe ek code hardloop om dit te toets (met die external supply gekoppel). Dit het uitgebrand die oomblik toe ek die motor driver opkoppel en die code daarvoor hardloop.

Wat ek so ver gedoen het:

- ‘n Schottky diode vir reverse voltage protection

- ‘n TVS diode (5.1V clamp) vir voltage clamping as daar moontlik spikes is

- ‘n 150mA fuse vir die microcontroller se rated input

- ‘n Voltage regulator met onboard capacitors vir stability/ voltage regulation

- Ek het die hele setup net so getoets met ‘n arduino uno, dit werk perfek. Ek bypass ook die uno se onboard regulator wat beteken dat as daar enige probleme is met my power supply, dan sal die uno teoreties dit erger ervaar as die STM.

- Die motors was nie aan die motordriver gekoppel op die punt nie. Ek het die motordriver so opgekoppel dat ek net kan monitor of dit die regte voltages uitstuur voordat ek die motors opkoppel. Dit het die regte voltages gestuur met die Arduino so dit was nie ‘n coding logic error nie.

Wat ek wel agtergekom het, die STM wat ek gebruik het was nie die 411 soos wat die chip gese het nie. Dis moontlik dat dit 'n duplicate/fake is, maar ek kan dan nie 100% seker wees dat dit dalk is wat die probleem veroorsaak het nie.

Ek het die supply gemonitor vir enige unintended voltage spikes.

Hierdie is voordat ek die voltage adjust het na ~5V toe maar dit was stabiel.

Hierdie is 'n screenshot van 'n video waar albei motors werk met die uno as ek die IR sensor bo-oor 'n wit en swart papier beweeg.

Hierdie is toe ek dit na ~5V adjust het. Ek het dit gemonitor reg by startup om te kyk of daar dalk 'n initial spike is voordat dit settle na 5V toe.